全省数控机床职业技能竞赛

数控铣工竞赛项目

技

术

文

件

主办单位： 山东机床通用机械工业协会

山东省国防机械电子工会委员会

二〇二二年八月

- 一、竞赛技术纲要制定的标准

本次大赛依据中华人民共和国人力资源和社会保障部制定的《中华人民共和国国家职业标准》——铣工高级工（三级）标准命题。竞赛项目组别:学生组（中、高职业学校在校生）和职工组（职业学校在职教师、各行业从业职工）。

- 二、竞赛方式、时间及试题比重

（一）竞赛方式

分为理论知识竞赛和实际操作竞赛两部分。

（二）竞赛时间

1．理论知识竞赛时间为90分钟，满分为100分，成绩将按照30%折算计入竞赛总成绩。

2. 实际操作竞赛时间180分钟，满分为100分，成绩将按照70%折算计入竞赛总成绩。

三、理论知识竞赛纲要

- （一）试题比重

- 基础知识约占试卷总分的30%；专业知识约占试卷总分的70%。

- （二）试题类型

- 采用客观题的形式命题。

- （三）考试内容

- 以本职业工艺知识为主，相关知识为辅。

- 1.职业道德

- （1）职业道德基本知识(爱岗敬业，诚实守信，办事公道，服务群众，奉献社会)、职业道德涵义等。

- （2）职业守则。

- 2.基础知识部分

- （1）常用机械性能的含义、指标及实验方法。

- （2）机械识图基本知识:机械图样基本概念、机械制图基本知识、 正投影和视图、零件的表达方法、标准件及常用件、零件图的识读、装配图的识读。

- （3）识别常用零件加工部位的技术要求。（零件去除氧化皮；零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷；去除毛刺飞边；经调质处理，HRC50～55；零件进行高频淬火，350～370℃回火，HRC40～45；渗碳深度0.3mm；进行高温时效处理；未注形状公差应符合GB1184-80的要求；未注长度尺寸允许偏差±0.5mm；铸件公差带对称于毛坯铸件基本尺寸配置；未注圆角半径R5；未注倒角均为2×45°等）。

- （4）常用金属材料与热处理知识:碳素钢、合金钢、铸铁、有色金属及其合金的分类、性能及用途，常用的热处理方法的选择及加工工序的合理安排。

- （5）静力学基础知识（力、受力分析、摩擦、功率、机械效率等）。

- （6）常用机构（平面连杆机构、凸轮机构、齿轮传动、蜗杆传动、轮系等）。

- （7）机械零件（键、销、轴、轴承、螺纹、联轴器、离合器等）。

- （8）公差与配合的基本术语和定义，公差与配合的选用原则与方法。

- （9）表面粗糙度的概念、术语、标注、选用原则与方法。

- （10）常用机械加工方法及特点（车削加工、铣削加工、刨削加工、钻削和镗削加工、磨削加工等）、加工方法的选择及工序安排（回转面加工方法的选择、平面加工方法的选择）。

- （11）滚珠丝杠副的构造、分类及特点。

- （12）轮系类型、组成和应用，传动比计算方法。

- （13）常用机械设备拆装、检测、调试的方法。

- （14）零部件装配工艺知识。

- （15）常用工、量具的使用基本知识。

- （16）液压传动（动力元件-油泵、执行元件-油缸或液压马达、控制元件-直动型溢流阀，先导型比例电磁溢流阀，先导型溢流阀，直动型减压阀，双向溢流阀，先导型顺序阀，不可调节流阀，卸荷阀，先导型减压阀，溢流减压阀，直动型顺序阀，旁通型调速阀、辅助元件-过滤器，热交换器，蓄能器，油箱，压力表及其开关，管件与密封装置和工作介质、液压基本回路等）。

- （17）机床电气控制知识（常用低压电器、安全知识等）。

- （18）安全文明生产与环境保护知识。

- （19）相关法律、法规知识：《中华人民共和国劳动法》相关知识，《中华人民共和国劳动合同法》相关知识。

- 3.专业理论知识部分

- （1）制定加工工艺（加工工艺规程的制定方法、复杂、精密零件加工工艺的制定）。

- （2）铣床夹具的使用（定位基准的选择、定位误差的分析、各种复杂、复杂、精密工件的装夹方法等）。

- （3）精密量具和量仪的使用（杠杆卡规、杠杆千分尺、千分表、测微仪、水平仪、圆度仪、量块等的选择、使用、维护及保养等）。

- （4）刀具的使用（铣削特种金属及非金属材料的刀具、刀具的磨损与使用寿命等）。

- （5）复杂、复杂、精密工件的铣削。

- （6）数控床常见故障的排除（铣床的精度、对加工质量的影响、精度检验、常见铣床故障分析等）。

- 四、实际操作竞赛纲要

- （一）实际操作技术描述

- 数控铣工项目是指利用数控铣床（加工中心）对工件进行金属切削加工的项目，即由参与者通过编制程序指令来驱动数控铣床、以切削刀具去除材料的方式来完成工件制作的过程。

- 1.基本技术要求

- （1）基本结构要素：直线、圆弧、平面。不包含任何曲面。

- （2）加工特征要素：平面、台阶、外轮廓、槽、键、凸台（含圆台、方台等）、型腔（含园腔、方腔等）、岛屿、倒角等铣削加工，钻孔（盲孔、通孔）、攻丝（盲孔、通孔）、铰孔、螺纹、镗孔，手工倒角及毛刺去除等。

- 2.能力要求

- （1）识图技能：能对图形、图标、标准、表格和其它技术要求进行解释；

- （2）检测技能：能选择和使用测量仪器及测量方法。

- （3）工件装夹：能根据操作需要为工件选择装夹方法和装夹系统。

- （4）刀具知识：能针对工件材料和加工需求选择切削刀具。

- （5）操作技能：能完成在数控铣床上安装刀具和附件的整个过程、识别和确定在数控铣床上各种不同的加工操作、识别和确定在数控铣床上加工操作所需的各种功能参数。

- （6）金属切削：能针对工件材料、图形结构、加工状况确定其加工方式、加工流程、加工路线及切削参数。

- （7）编程技能：能掌握不同的编程技术（包括手工编程和计算机辅助编程）。

- （二）实际操作竞赛题目

- 竞赛试题即考核参与者职业能力的测试项目。竞赛是使用计算机CAM软件编程（包括手工编程）、对刀、三轴立式数控铣床、机用平口钳装夹工件在规定的时间内完成基本铣、钻、铰、镗、攻丝等加工内容的实际操作竞赛。

- 1.命题内容

- 本届比赛按照世界技能大赛数控铣项目技术标准，试题包括1个模块（具体技术描述参见表-1），包括图纸、评分表等试题文件，模块毛坯（在某个面上做有标记）规格、材料、加工要素、精度等级、评判点类型与数量、竞赛时间与流程、配分标准等由技术文件进行规范。

- 表-1   技术描述

| - 项目 |  | - 描述 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 工件材料 |  | - 中碳钢：45#钢 |  |
| - 毛坯尺寸 |  | - 100×100×50 | - 见毛坯图 |
| - 加工面数量 |  | - 两面 |  |
| - 结构特征要素 |  | - 特征要素描述（见图纸） |  |
| - 评分点设置 |  | - 评分点数量 |  |
| - A | - 主要尺寸 | - 25个最少 |  |
| - B | - 次要尺寸 | - 20个最少 |  |
| - C | - 表面精度 | - 5个最少、8最多 |  |

毛坯图

材 料：中碳钢：45#钢 毛坯尺寸：100×100×50mm

- 2.题目精度要求

- 按照图纸要求。

- 3.题目中的配分比例：配分标准参见表-5所示。

- 表-5  配分标准

| - 代号 | - 评分项目描述 | - 配分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 主观评判配分 | - 客观评判配分 | - 配分合计 |
| - A | - 主要尺寸 |  | - 54 | - 54 |
| - B | - 次要尺寸 |  | - 21 | - 21 |
| - C | - 表面质量 |  | - 9 | - 9 |
| - D | - 相符性 | - 10 |  | - 10 |
| - E | - 未增加毛坯 |  | - 6 | - 6 |
|  |  | - 10% | - 90% | - 100 |

- 主观评判配分标准参见表-6所示。

- 表-6  主观评判配分标准

|  | - 两面加工的试件配分 |
| --- | --- |
| - 机床倒角 | - 2 |
| - 手工倒角 | - 1 |
| - 轮廓损伤 | - 1 |
| - 与第一面的复合程度 | - 3 |
| - 与第二面的复合程度 | - 3 |
| - 配分合计 | - 10 |

- 4.成绩评判

- （1）工件加密后，裁判长将试件提交第三方检测人，在监督裁判监督下完成试件检测。检测结果由第三方检测人员和监督裁判共同签字并提交裁判长，并同时提交电子表格数据。

- 对于完成度不大于50%的试件，不再进行全面检测与评判，仅视完成情况做局部检测或相互比较后给出相应分数。

- （2）成绩产生：裁判长组织相关人员对试件揭码，公开录入检测及评判结果。与理论成绩合并，由计算机自动生成选手成绩及成绩排名。

- （三）比赛的基础设施

- 1.硬件设备要求

- （1）竞赛设备：硬件设备条件见表-7所示。

- 表-7  竞赛设备

| 设备名称 | 厂家 | 型 号 | 规格、参数 |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立式加工中心 | 滕州市大恒机床有限公司 | VMC850 | 工作台 | 外形尺寸 W×L/mm×mm | 500×1050 | 台 | 7 | 配A轴 |
|  |  |  |  | T型槽尺寸/mm | 3-18-125 |  |  |  |
|  |  |  |  | 最大承重/kg | 600 |  |  |  |
|  |  |  | 主轴 | 主轴锥孔 | BT40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 主轴功率/kW | 7.5/11/FANUC |  |  |  |
|  |  |  |  | 主轴转速/r/min | 8000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 拉钉型号 | MAS 403 P40T-Ⅰ |  |  |  |
|  |  |  | 行程 | 左右行程X向/mm | 800 |  |  |  |
|  |  |  |  | 前后行程Y向/mm | 500 |  |  |  |
|  |  |  |  | 上下行程Z向/mm | 550 |  |  |  |
|  |  |  | 加工范围 | 主轴中心至立柱导轨距离mm | 560 |  |  |  |
|  |  |  |  | 主轴端面至工作台面距离/mm | 150-700 |  |  |  |
|  |  |  | 进给 | 最高进给速度X/Y/Z/mm/min | 8000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 快速移动速度X/Y/Z/mm/min | 24/24/20 |  |  |  |

- 注: ①数控系统：FANUC-0I MF

- ②刀柄：BT40

- （2）夹具：

- 每工位配精密平口钳一台，钳口宽度150mm、钳口高度50mm、夹持大于200mm。允许选手自带平口钳，但找正与安装平口钳时间包括在加工时间段内。

- （3）装刀座：现场集中配备

- （4）计算机：每工位独立配备一台，64位Windows10系统，与机床网线连接。

- 2.软件要求：软件提供如表-8所示。

- 表-8 大赛软件提供

| 序号 | 软件 | 供应厂商 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CAXA CAM制造工程师2022 | 北京数码大方科技股份有限公司 |
| 2 | Autodesk PowerMILL2022 | 烟台市禧辰软件有限公司 |
| 3 | Mastercam 2022 | 山东诺鼎信息科技有限公司 |
| 4 | 西门子 UG NX12.0 | 南京志翔科技有限公司 |

- 如需其他软件，选手需自正版软件，开赛前 1 天与承办单位联系安装。

- 3.通讯软件：

- FTPserver（传输软件由现场技术人员提供培训）。

- 4.工具清单：刀具清单如表-9所示；量具清单如表-10所示。

- 竞赛使用的刀柄（BT40）、刀具、量具以及工具全部由选手自带，平口钳可自行携带。刀具、量具清单为推荐必带清单，是完成竞赛的最小配置，选手可根据自身能力及习惯携带包括刀柄、常用工具在内的更多相关物品及放置各类物品的工具箱，物品的类型、规格及数量不予限制。

表-9  刀具清单（推荐）

| 序号 | 刀具类型 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | NC中心钻 | ∅10×90° |
| 2 | 钻头 | ∅5.00、∅10.00、∅11.80、∅20.00 |
| 3 | 机用铰刀 | ∅12H7 |
| 4 | 机用丝锥（盲孔） | M6-6H |
| 5 | 机用丝锥（通孔） | M6-6H |
| 6 | 铣刀（粗加工） | ∅6×13、∅8×19、∅10×22、∅12×26、∅16×32、∅20×38 |
| 7 | 铣刀（精加工） | ∅6×13、∅8×19、∅10×22、∅12×26、∅16×32、∅20×38 |
| 8 | 90°倒角刀 | ∅10×90° |
| 9 | 内螺纹铣刀，螺距1.5 | M30×1.5（最大长度 = 1.5×∅） |
| 10 | 精镗刀（可微调≦0.01） | ∅8～50 |
| 11 | 面铣刀 | ∅63 |
| 12 | 方肩式机夹铣刀 | ∅20、∅50 |

表-10  量具清单（推荐）

| 序号 | 量具类型 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卡尺 | 0-150 |
| 2 | 深度千分尺 | 0-75 |
| 3 | 深度尺 | 0-150 |
| 4 | 外径千分尺 | 0-25、25-50、50-75、75-100、100-125、125-150 |
| 5 | 内测千分尺 | 5-25、25-50 |
| 6 | 公法线千分尺 | 0-25、25-50 |
| 7 | 三爪千分尺（或内径表） | ∅8-∅50 |
| 8 | 螺纹塞规 | M6-6H、M30×1.5-6H |
| 9 | 光面塞规 | ∅12H7 |
| 10 | 块规 | 0.9-100 |
| 11 | 磁力表座和千分表 | 0.002 |
| 12 | 磁力表座和百分表 | 0.01 |
| 13 | R规（内、外） | R3-25 |

- 注：量具需经过国家三级及以上计量机构计量检定并在检定有效期内。无鉴定合格证、或合格证不在有效期内量具，对使用其复查结果不予认定。

- 5.辅助工具清单

- 辅助工具各选手可根据个人需要自主携带。唯有角度虎钳、毛坯、测量仪器（机器）、含存储介质的电子设备及危险物品等不得携带。

- （四）比赛安全要求

- 1.选手要严格按照操作规程做好安全防护措施，竞赛时须穿戴防护用品，如表-11所示。

- 表-11劳保用品配备清单

| 名称 | 图例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 防护镜 |  | 必须是防溅入式防护镜 近视镜不能代替防护镜 |
| 安全鞋 |  | 必须防滑、防砸、防穿刺 |
| 防护服 |  | 1、必须是长裤 2、防护服必须紧身不松垮，达到三紧要求 3、女性必须带工作帽、长发不得外露 |
| 防护手套 |  | 机床操作时不得配带 |

- 2.佩戴要求如表-12所示。

- 表-12 配备要求

| 时段 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 机床操作时 |  | 牛仔裤配紧身上衣也可。 |
| 拿取毛坯、手工去毛刺时 |  | 牛仔裤配紧身上衣也可。 |
| 编程时 |  |  |

- 比赛期间，对未按要求佩戴相应防护用品的现象将进行制止，选手未更正前不得进入竞赛现场，比赛过程中对违反安全与防护、违反操作规程者将阻止其比赛，但对违反者不扣分。

- 3.有毒有害物品的管理和限制

- 选手禁止携带有毒有害及易燃易爆物品。

- 4.医疗设备和措施

- 赛场必须配备医护人员和必须的药品。

- （五）竞赛流程、纪律

- （1）操作技能比赛的天数和场次由承办方根据报名人数确定。

- （2）每场比赛前所有设备和计算机由技术服务人员恢复到初始。

- （3）选手出场次序由赛前各组分别抽签确定，再抽签确定工位号，原则上同一参赛队的多位选手同时上场，如因设备原因无法安排，则安排相邻场次，但不得隔场。

- （4）参赛选手在比赛时间前30分钟到赛场检录，检录后进行抽签确定选手的工位号。比赛前 20分钟选手进行赛前准备，只允许搬运和整理刀具、工、量具等和试通讯，不允许做其他事情。赛前5分钟在发卷区域统一领取赛题，裁判长宣布比赛开始后才可切削操作。竞赛时间为3小时，建议分为两个阶段，第一阶段为编程，时间为0.5小时；第二阶段为零件加工（含刀具准备等），时间为2.5小时，加工时间段可以同时进行编程、刀具准备和加工工作。

- （5）如比赛时因设备故障等特殊原因需要更换工位，在保证数控系统不变的前提下，选手应无条件服从。

- （6）选手在比赛期间及工作期间。不得自带任何纸质资料和存储工具；不得使用手机、照相、录像等通信和数据存储设备；不得随意走动到其他工位与他人交流。

- （7）竞赛结束以裁判长铃声为界。竞赛结束选手应在3分钟内将赛件、赛件图样、评分标准及其它规定的物品交至指定地点进行封装，选手在密封袋上签字确认。选手每晚提交1分钟（不足1分钟按1分钟计）扣除竞赛成绩5分。如果选手提前结束比赛，应报裁判员批准，比赛终止时间由裁判员记录在案，选手提前结束比赛后不得再进行任何比赛相关工作。选手提前结束竞赛后，需原地等待，不得离开赛场，直至本场比赛结束。

- （8）竞赛延时：在特殊情况下，只能由裁判长决定是否延长竞赛时间。

- （9）比赛过程中，参赛选手须严格遵守相关安全操作规程，禁止不安全操作和野蛮操作,不得擅自修改数控系统内的机床参数，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示，若因选手个人因素造成人身安全事故和设备故障，不予延时，情节特别严重者，由大赛裁判组视具体情况做出处理决定（最高至终止比赛），视违规程度，受到“罚去10-20分、不得进入前10名、取消竞赛资格”等不同级别的处罚。

- （10）正式比赛期间，除裁判长外任何人员不得主动接近选手及其工作区域，选手有问题向裁判反映。